22路多相位交通信号灯控制器

使用说明书

南京高侨交通信号工程有限公司

一、操作面板示意图：

二、修改程序的基本步骤：

步骤1、按住“显示程序”键，听毕“啼”音后进入程序修改操作；

设定开机时间，按数字相对应的“减”或“加”来调整时分，第一个数字是指第几时段，“· ”LED小灯对应时钟。

操作

步骤2、显示[-0  0·7  00]

设定干线与支线左转弯绿灯时间，左边的两位数是干线的，右边的两位数是支线的，按数字相对应的“减”或“加”来调整绿灯时间，“· ”LED小灯对应左转。

按“功能下”

操作

步骤3、显示[- 0   1 5· 1 5]

设定干线与支线直线绿灯时间，左边的两位数是干线的，右边的两位数是支线的，按数字相对应的“减”或“加”来调整绿灯，“· ”LED小灯对应直行时间。

按“功能下”

操作

步骤4、显示[- 0   2 5  2·5]

设定参数，一般不需修改，如需修改按相对应的按键。第一位数干线绿转换时红灯时间2秒，第二位支线绿转换时红灯时间2秒（干线与支线红灯时间可按相应键调整），黄灯时间各加1秒，第三数是绿闪次数5次，第四位数是右转弯绿灯按‘8’模式运行，“· ”LED小灯对应参数。

按“功能下”

操作

步骤5、显示[- 0    2 2  5 8·]

按“功能下”

操作

步骤6、显示[- 1    2·1  0 0]

设定晚上转黄闪时间，按数字相对应的“减”或“加”来调整。

按“退出程序”

结束

注：在以上调整过程中必须注意的是对应“时钟、左转、直行、参数”的指示（数码管右下角的发光小点）的位置；步骤5中，右转弯控制特别提示：0模式是常亮；1-7是延时亮10-70%；8模式是只在不同方向的左转弯绿灯亮时才亮；9模式是只在不同方向的左转与直行绿灯亮时才亮。

三、修改多时段程序的步骤：

根据你的需要重复“修改程序的基本步骤”里的1-4条；设定时钟的应从早上到晚上，共有十个时段可以设定。

四、修改程序中的特定数字：

1、设定左转时间[ 0 2·0 2 ]是转入二相位的特定数字，干线与支线任何一个方向都可转入两相位运行；

2、设定直行时间[ 0 3·0 3 ]是转入黄闪的特定数字；

3、设定直行时间[ 0 0·0 0 ]是转入熄灯的特定数字；

4、设定时钟时间[ 2·3 5 9 ]是退出修改的特定数字；

五、手动：

在正常工作状态下按“手动”键即进入手动工作状态，按相应键即对干线左转、支线左转、干线直行、支线直行的手动控制，再按“手动”键返回正常工作状态。

六、恢复出厂设置及24小时连续工作设置：

如遇到不明原因的控制器故障请恢复出厂设置复位，按住“手动”键再开电源，听毕“啼”音后即恢复出厂设置。

自动1初始化出厂设置如下：（四相位设置:直线先行）

| 时段 | 显示内容 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| -0 | 0．7 0 0 | 早上开机时间是7点 |
| -0 | 1 5．1 5 | 干、支线左转绿灯时间是15秒与15秒 |
| -0 | 2 5 2．5 | 干、支线直行绿灯时间是25秒与25秒 |
| -0 | 2 2 5 8。 | 干线绿转换时红灯时间2秒，支线绿转换时红灯时间2秒，黄灯时间各加1秒，绿闪5次，右转灯按‘8’模式运行 |
| -1 | 2．1 0 0 | 晚上转黄闪时间是21点 |
| -1 | 0 3．0 3 | 转黄闪的特定数字 |
| -1 | 0 3 0．3 | 转黄闪的特定数字 |
| -1 | 2 2 5 8。 | 干线绿转换时红灯时间2秒，支线绿转换时红灯时间2秒，黄灯时间各加1秒，绿闪5次，右转灯按‘8’模式运行 |
| -2 | 2．3 5 9 | 退出修改程序状态的特定数字 |

自动2初始化出厂设置如下：（四相位设置：左转先行）

| 时段 | 显示内容 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| =0 | 0．7 0 0 | 早上开机时间是7点 |
| =0 | 1 5．1 5 | 干、支线左转绿灯时间是15秒与15秒 |
| =0 | 2 5 2．5 | 干、支线直行绿灯时间是25秒与25秒 |
| =0 | 2 2 5 8。 | 干线绿转换时红灯时间2秒，支线绿转换时红灯时间2秒，黄灯时间各加1秒，绿闪5次，右转灯按‘8’模式运行 |
| =1 | 2．1 0 0 | 晚上转黄闪时间是21点 |
| =1 | 0 3．0 3 | 转黄闪的特定数字 |
| =1 | 0 3 0．3 | 转黄闪的特定数字 |
| =1 | 2 2 5 8。 | 干线绿转换时红灯时间2秒，支线绿转换时红灯时间2秒，黄灯时间各加1秒，绿闪5次，右转灯按‘8’模式运行 |
| -2 | 2．3 5 9 | 退出修改程序状态的特定数字 |

七、接线图：

| 插座A 脚号 | 输出内容 | 插座A脚号 | 输出内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干线左转绿灯线（上孔） | 11 | 支线左转绿灯线（上孔绞线） |
| 2 | 干线左转黄灯线（上孔） | 12 | 支线左转黄灯线（上孔绞线） |
| 3 | 干线左转红灯线（上孔 | 13 | 支线左转红灯线（上孔绞线） |
| 4 | 干线直行绿灯线（中孔） | 14 | 支线直行绿灯线（中孔绞线） |
| 5 | 干线直行黄灯线（中孔） | 15 | 支线直行黄灯线（中孔绞线） |
| 6 | 干线直行红灯线（中孔） | 16 | 支线直行红灯线（中孔绞线） |
| 7 | 干线右转绿灯线（下孔） | 17 | 支线右转绿灯线（下孔绞线） |
| 8 | 干线右转黄灯线（下孔） | 18 | 支线右转黄灯线（下孔绞线） |
| 9 | 干线右转红灯线（下孔） | 19 | 支线右转红灯线（下孔绞线） |
| 10 | 零线（黑线） | 20 |  |

| 插座B 脚号 | 输出内容 | 插座B脚号 | 输出内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干线人行红灯线（上孔） | 11 | 支线人行红灯线（中孔绞线） |
| 2 |  | 12 |  |
| 3 | 干线人行绿灯线（上孔） | 13 | 支线人行绿灯线（中孔绞线） |
| 4 |  | 14 |  |
| 5 |  | 15 |  |
| 6 |  | 16 |  |
| 7 |  | 17 |  |
| 8 |  | 18 |  |
| 9 |  | 19 |  |
| 10 | 零线（黑线） | 20 |  |

注解：

- 此款交通信号灯控制器是四相位控制器22路输出：第一相位是干线直行，第二相位是干线左转，第三相位是支线直行，第四相位是支线左转。

- 如晚间不需黄闪可如下设置：

自动1（自动2）设置如下：

| 时段 | 显示内容 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| -0 | 0．7 0 0 | 早上开机时间是7点 |
| -0 | 1 5．1 5 | 干、支线左转绿灯时间是15秒与15秒 |
| -0 | 2 5 2．5 | 干、支线直行绿灯时间是25秒与25秒 |
| -0 | 2 2 5 8。 | 干线绿转换时红灯时间2秒，支线绿转换时红灯时间2秒，黄灯时间各加1秒，绿闪5次，右转灯按‘8’模式运行 |
| -1 | 2．3 5 9 | 退出修改程序状态的特定数字 |